1. Назначение

Р-361М3("Чиж-2М") - автоматизированный подвижный радиоприёмный узел, предназначен для работы в составе автоматизированных подвижных приёмных радиоцентров, а также для автономной работы с возможностью взаимодействия в автоматизированном и неавтоматизированном режимах с передающим узлом радиопередающего центра.

——————————

2. Технические данные

Радиоприемный узел «Чиж-2М» при проведении сеансов связи ОК, ОК ЧДП, ДС, МУС обеспечивает прием, обработку сигналов, оценку качества принятых радиограмм и формирование результирующих текстов в следующих режимах:

- узкополосных ОФТ со скоростью телеграфирования 100, 250, 500 Бод в коде «Иркут» при работе с корреспондентскими радиостанциями Р-353С1, Р-353СМ (100, 250, 500 Бод), Р-394КМ (100 Бод), Р-353Л (250 Бод);

- широкополосных ОФТ со скоростью телеграфирования 100, 250, 500 Бод в коде «Иркут» при работе с корреспондентскими радиостанциями Р-353С1, Р-353СМ (100, 250, 500 Бод), «Дон» (500 Бод),

«Енисей» (250, 500 Бод);

- широкополосных ОФТ со скоростью телеграфирования 100, 250, 500 Бод в коде «Дон» с корреспондентскими радиостанциями Р-353С1, Р-353СМ (100, 250, 500 Бод), «Дон» (500 Бод) и в коде «Донец» с корреспондентскими радиостанциями «Донец» (100, 500 Бод) с автоматическим распознаванием типа принятой информации при передаче цифрового, буквенно-цифрового и смешанного текста;

- широкополосной частотной телеграфии (5F1-20) при работе с корреспондентским радиопередатчиком Р-397ОК со скоростью 5,2 Бод;

-частотно-временных сигналов при работе с корреспондентским радиопередатчиком Р-397ОК-2, радиостанциями «Дятел», «Колибри»;

-частотно-временных сигналов в формате радиолиний «Длань», «Дятел»;

-сигналов (F1-500) радиолинии «Иртыш-С»;

-прием телеграфных сигналов в режиме A1A (код радиолинии «Стриж»; Морзе) в

-прием стандартных телеграфных сигналов F1-125, F1-200, F1-500, F1-1000 со скоростями телеграфирования 50, 100, 150, 300 и 500 Бод, ввод их в ЭВМ, регенерацию и обработку;

-прием сигналов тон манипуляции в режиме А2А;

-прием телефонных сигналов в режимах А3E, J3E, R3E, H3E, F3E.                                                                                                Радиоприемный узел «Чиж-2М» обеспечивает контроль работы передатчика (КРП) в ходе проведения сеансов:

- ОЦ в режимах вызывного сигнала:

• F1-125 в радиолинии «Иртыш» (Р-397ЛК, Р-397ЛК2);

• F1-500 в радиолинии «Иртыш-С»;

- вызова корреспондента на ЧДП по инициативе Центра корреспондентов и сеансов ДС в радиолиниях «Ольхон», «Дон», «Донец», «Клест» сигналов ЧВС в коде «Дон-ТЛГ», «Дон-СКУ» и радиолинии «Енисей», сигналов F1-500 в коде «Двина-ТЛГ», «Двина-СКУ».

Радиоприемный узел «Чиж-2М» при проведении и подготовке к сеансам связи обеспечивает:

- проведение сеанса связи с корреспондентом в режиме ТРП в радиолинии «Длань»;

- прием сигналов первой и второй категории срочности на ЧДП от корреспондентов;

- проведение двух сеансов ОК ЧДП и двух сеансов ДС с реализацией режима КРП одновременно;

- автоматический поиск свободных каналов (АПСК) в узкополосном, широкополосном режимах, режимах зондирования для сеансов ДС и ВНЗ;

- проведение сеансов ОЦ в автоматическом режиме;

-доставку принятых радиограмм на РМ аппаратной пункта управления;

- автоматическую передачу квитанции или переход из сеанса ОК ЧДП в сеанс ДС при качестве принятой радиограммы с процентом ошибок не более 1 % в радиолиниях «Ольхон», «Дон», «Донец»;

- подготовку и проведение сеансов связи на двух рабочих местах по графику загрузки, оперативных (не включенных в график загрузки) сеансов;

-ввод графика загрузки для рабочих мест с ГМД, с клавиатуры ЭВМ пульта оператора, соседнего РМ, по каналам ВУС из аппаратной пункта управления;

-совмещение разных посылок радиограмм одного сеанса;

-сохранение результатов сеансов (текстов принятых радиограмм с оценкой качества) в базе данных;

- защиту от несанкционированного доступа к пульту оператора;

- ведение (автоматическое внесение данных, просмотр, документирование на ОТУ П-115А) аппаратного журнала и протоколов сеансов связи;

- ведение (просмотр, редактирование, хранение, документирование на ОТУ П-115А) баз данных:

•радиоданных корреспондентов;

•маршрутов ВУС;

•маршрутов «Редут»;

•доставки радиограмм;

•приемных и передающих антенн;

•входящих радиограмм;

•исходящих радиограмм;

•графика загрузки;

-ввод маршрутно-адресной информации (МАИ) для аппаратуры Т-235-1У с ПФЛ, с трансмиттера П-115А, ее хранение на жестком диске ЭВМ (изделие 1В 563-01-05) и перезапись в ОЗУ или ППЗУ аппаратуры Т-235-1У;

- подключение к системе связи «Редут-2П».

Радиоприемный узел «Чиж-2М» при организации ДУ радиопередатчика обеспечивает:

-взаимодействие с аппаратными пункта управления, «Чиж-2М»,

AР-21 по каналам ВУС;

- управление РПДУ (АР-21) при проведении сеанса ДС;

- манипуляцию (модуляцию) АР-21 сигналами от П-115А, ТЛГ

ключа, ДКМ или от микрофона ПСС каждого из рабочих мест, а также

сигналами с ТЛГ выходов СД (стык С1-ТГ);

- двухстороннюю связь с изделием AP-21 по радиорелейному каналу с использованием аппаратуры уплотнения ТЛГ и ТЛФ каналов П-327-3, П-330-6, Р-151М2-ВЧ.

Радиоприемный узел «Чиж-2М» при эксплуатации РМ обеспечивает:

- дистанционное включение питания и индикацию готовности аппаратуры РМ (АК, РПУ, СД, КГ);

- дистанционное управление аппаратурой приемного тракта в соответствии с техническими условиями на аппаратуру (протоколами дистанционного управления);

- проверку работоспособности приемных трактов и обработки сигналов с помощью контрольного генератора «Кедр-3М»;

- сохранность работоспособности аппаратуры рабочих мест, аппаратуры ВУС, контрольного генератора «Кедр-3М», антенного коммутатора «Кедр-4Б» при аварийном отключении аппаратной от промышленной сети или от передвижной электростанции на время до 10 минут;

- резервное электропитание пультов служебной связи (ПСС) рабочих мест, радиостанций Р-163-1У, «Ляпис-2» от дополнительных аккумуляторных батарей.

Радиоприемный узел «Чиж-2М» при организации служебной связи обеспечивает:

- с использованием пультов служебной связи рабочих мест:

•телефонную связь с КБЗН и электростанцией ЭД2х30-T400-1РAМ5 по телефонным аппаратам ТА-57 из состава этих изделий;

•телефонную связь с шестью внешними абонентами радиоузла;

-телефонную громкоговорящую радиорелейную связь с изделием АР-21 по каналу служебной связи аппаратуры П-330-6;

- служебную громкоговорящую радиосвязь с абонентами во время движения и при развертывании изделия с использованием радиостанции Р-163-1У.

В радиоприемном узле «Чиж-2М» предусмотрены:

- проведение и синхронизация сеансов ВНЗ, прием и накопление обратнорассеянных сигналов, автоматический расчет ДЧХ ВНЗ по различным слоям ионосферы и расчет диапазона ОРЧ на заданную дальность при взаимодействии со специализированными передающими аппаратными;

- двухсторонняя связь по кабелю с внешним абонентом через аппаратуру телефонного уплотнения П-330-6.

В радиоприемном узле «Чиж-2М» обеспечивается:

- заряд аккумуляторных батарей резервного электропитания;

- освещение, светомаскировка окон и дверей;

- работа системы обеспечения тепловых режимов (СОТР).

Электропитание приемного радиоузла «Чиж-2М» обеспечивается от внешней трехфазной сети переменного тока с частотой (50 ± 2) Гц и напряжением (380 ± 38) В, либо от передвижной электростанции ЭД2х30-Т400-1РАМ5, входящей в состав изделия.

Мощность, потребляемая изделием от источника питания сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В, не превышает 10 кВт.

Работоспособность изделия «Чиж-2М» обеспечивается:

- при температуре окружающей среды от минус 40 °С (233 К) до плюс 50 °C (323 К);

-в условиях конденсированных осадков (инея и росы) и после воздействия повышенной влажности.

Работоспособность аппаратуры внутри изделия обеспечивается при температуре от минус 10 °С (263 К) до плюс 50 °С (323 К).

Расчетное время наработки на отказ при условии, что для обеспечения работоспособности изделия достаточно хотя бы одного рабочего места, составляет 612 часов.

—————————————————-

3. Антенная система

Штатная антенная система - АНТЕННА смонтирована на мачте антенны 5Б11 из комплекта аппаратуры Р-151М2-ВЧ и содержит три вида независимых антенн:

- приёмную антенну "Диполь" - наклонный симметричный вибратор КВ - диапазона (2шт);
- приёмную V-образную антенну КВ - диапазона;
- приёмо - передающую антенну 5Б11 УКВ диапазона.

Антенна «Диполь» применяется для приема пространственных волн в диапазоне частот (1,5…17) МГц. Антенна представляет собой симметричный наклонный диполь 2х13м с высотой подвеса 9м и наклоном луча 15 градусов. Обе антенны «Диполь» подключены к ВЧ соединителям «Диполь 1» и «Диполь 2» линейного ввода ЛВ-Ч через симметрирующие трансформаторы ЮМ5.735.002, размещенные на держателе ЮМ6.152.098 в верхней точке крепления диполей к мачте и с помощью двух фидеров с волновым сопротивлением 75 Ом. При установке антенна «Диполь» ориентируется так, чтобы перпендикуляр к плоскости полотна антенны был направлен в сторону корреспондента. Надежный прием на эту антенну при высоте подвеса 9м обеспечивается на расстоянии до 700км.

V-образная антенна представляет собой систему, состоящую из четырех наклонных лучей длиной 80м каждый, расходящихся от вершины мачты и высотой подвеса 19,5 метров. Активное сопротивление V-образной антенны в диапазоне частот (1,5…20)МГц имеет колебательный характер и изменяется от 100 до 1400Ом со средним значением 500Ом. Нижний конец каждого луча нагружен на нагрузочное сопротивление 500Ом. Любая пара лучей образует V-образную антенну. Выбор пары лучей определяет направление на корреспондента и изменение диаграммы направленности. Оптимальный угол раствора лучей для диапазона частот (1,5…4)МГц составляет 90 градусов, для диапазона частот (4…14)МГц - 60 градусов и для диапазона частот (14…30)МГц - 30 градусов.

—————————————————-

4. Выбор площадки для развёртывания

По карте определяется участок местности, где планируется эксплуатация Р-361М3, учитывая следующие факторы:

- Площадь участка должна быть не менее 200х200 м.

- Уклон от центра площадки не более 10°.

- Расстояние до ближайших препятствий не менее 700 м при высоте препятствий до 20 м и не менее 300 м при высоте препятствий до 30 м. Расстояние до ближайших источников промышленных помех не менее 500 м.

- Возможность организации электропитания от промышленной сети (расстояние до источника электроэнергии должно быть не более 75 м).

- Возможность подъезда.

По прибытии к месту развёртывания оценить выбранную площадку, определить конкретное место для развёртывания Р-361М3.1 с учётом следующего:

- В местах забивки кольев должна быть сухая почва, обеспечивающая устойчивое положение изделия и качественное заземление (рекомендуется избегать песчаных грунтов, которые имеют пониженную несущую способность).

- Лучи антенн не должны касаться посторонних предметов.

- При расположении на склонах холмов выбрать склон, обращённый в сторону корреспондента.